昆明市西山区人民医院

核酸实验室、救护车消毒点等监控项目招标公告

一、项目名称

核酸实验室、救护车消毒点等监控项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年11月17日上午10：00时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件1。

四、供货期

自签订采购合同起7个工作日内。

五、预算价格

14000.00元（大写：壹万肆仟元整），报价不得超预算。

六、合格的投标人要求

（一）营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一，带二维码），须加盖贵公司公章，否则视为无效文件，且资质文件在有效期内；

（二）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（三）具有独立承担民事责任能力；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（五）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（六）投标在近三年内无行贿犯罪记录；

（七）法人代表授权书、以及被授权代表身份证复印件。

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格必须满足昆明市西山区人民医院《集中采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准。

（二）在产品质量保证期间，出现质量问题，供货企业应无条件接受退货并迅速作出调换，不得影响医院业务正常运转，所有费用由供货企业承担。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年11月17日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

（一）地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

（二）联系人：信息科/陈文辉；

（三）联系电话：0871-68182721。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十二、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年11月14日

附件1

昆明市西山区人民医院核酸实验室、救护车消毒点等监控项目招标参数

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 配置或技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 800万红外网络高清彩色摄像机 | 海康威视 | HIKVISION监控摄像头800万高清双光全彩夜视可拾音，；需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级；红外补光距离不小于50米；需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560×1440 @30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps；在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile；信噪比不小于55dB；需具大于100dB宽动态；需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；支持区域遮盖功能，并能支持8块区域； 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低；★需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；★设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能；★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能； ★可开启或关闭智能后检索功能；需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能；摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；不低于IP67防尘防水等级；需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口；需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。； | 6 | 台 | 850 | 5100 |  |
| 2 | 监控杆 | 定制 | 3m高，横臂的长度不小于80cm，以减少死角范围，杆体基础必须无松动，杆体本身必须无锈蚀，灯杆底部管径必须不小于250mm，壁厚必须不小于4mm | 3 | 台 | 1600 | 4800 |  |
| 3 | 超六类网线 | 普天天纪 | 普天天纪超六类非屏蔽网线 | 3 | 箱 | 720 | 2160 |  |
| 4 | 接入交换机 | TP-LINK | POE供电，传输速率：10/100Mbps 交换机接口：8个10/100电口 | 1 | 台 | 280 | 280 |  |
| 5 | 工时费 |  | 包含立杆，水泥浇灌，地面开槽，水晶头、直径20的PVC管材,含直接,弯头、插线板、 | 1 | 批 | 1 | 1660 |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  | 14000 |  |